实验教学大纲（课典）

- 课程简介及要求：

课程名称（中英文）桥梁工程实验(一)  Experiments of bridge engineering(I)

课程编码

学分

学时：14学时（含实验：10学时）

开课单位：建设学院

课程内容

1．课堂讲授：（4学时）

（1）绪论

理解实验课特点，了解课程内容、任务和学习方法。了解一些实验史料，加深对科学实验重要性的认识。    （2）实验误差与数据处理

明确测量和误差的概念，了解误差的定义、分类和表示方法。掌握直接和间接测量量不确定度的估算。了解系统误差的来源和消除方法，掌握有效数字的记录和运算规则。掌握数据处理的基本方法（列表法、图示法、图解法、逐差法、最小二乘法、粗差剔除方法等）。

2．课堂实验：（10学时）

通过课堂实验，了解基本桥梁工程实验的基本测量参数，（如：桩基承载力、基础沉降量、超声声时、桥梁挠度、结构应变、预应力张拉力、预应力张拉伸长量）的测量。理解基本的实验方法（如桩基测试超声法、桥梁静载实验法、沉降观测法、预应力张拉双控法）并能初步应用，了解常用仪器（电阻静态应变仪、电阻动态应变仪、超声仪、水准仪、经纬仪）的性能并学会使用。

选课对象 土木工程（交通土建方向）大学三年级本科生

相关理论课程  结构力学、结构设计原理、基础工程、桥梁工程、桥梁检测与加固。

参考教材

考试方式及评分标准

二、 课程实验项目内容

实验项目明细表

| 项目序号 | 实验项目名称 | 实验属性 | 实验内容提要 | 实验学时 | 实验所需主要仪器设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 桥梁桩基单桩轴向极限承载力试验 桥梁桩基完整性超声测试试验： 桥梁扩大基础沉降观测 桥梁横向分布系数试验 预应力连续梁现场张拉试验 | 验证/传统 验证/传统 验证/传统 验证/传统 验证/传统 | 根据桥梁基础工程中所述的实验方法，在反力架上对试验桩加载，直到实验桩达到破坏条件，以确定单桩的极限承载力。 对桩基采用低应变桩基完整性测试，通过对超声波形与声时的分析，以推断桩身的缺陷。 在扩大基础上埋设永久测点，采精密水准进行前期观测，以确定扩大基础的沉降与理论计算的符合程度。 现场对桥梁横向加载，测试各片梁的挠度与应力，以实验的方法确定桥梁的横向分布系数。 对张拉力与伸长量进行分级测试，以控制张拉应力满足设计要求。 | 2 2 2 2 2 | 反力架，千斤顶，荷载压力传感器，千分表 超声仪 精密水准仪 应变片、应变仪、桥梁挠度仪 张拉千斤顶。油泵、油表。 |

说明：实验属性指：演示、验证/传统、综合/设计、上机。

实验教学大纲(课典)填写说明

1.今年新设专业，填表以04年教学计划所列试验任务为准；

2.对冠名“XX实验(一)”等的实验，应询问原该课程设置单位，搞清楚实验的项目、内容、意图等；

3.对隐含在某门课程中的实验，在“课程名称”后加括号注明“实验”；

4.  “课程内容提要”不超过200—300字；

5.  “参考教材”主要指实验指导方面的书籍；

6.  “考试方式”指笔试、操作、每次实验成绩平均，同时应给出评分标准；

7.每门课程应至少设计一个“综台／设计实验”。详见下。

8.此表在12月10日前交。

综合／设计实验说明

1.“综合实验”是指综合利用该门课程或相关课程的实验；而“设计实验”是指给出实验目的，然后让学生自己设计实验方法、步骤及流程，从而达到所给目的的实验。

2.“综合／设计实验”所需经费一般自筹。如花费较少，可在实验维持费中开支；

3.“综合／设计实验”建设时间至06年的上半学期必须完成；

4.对每门课程中的“综合／设计实验”，每学期应制定完成的数目。条件好的先进行；

5.应根据实验要求，重新编写实验大纲、实验指导书；