实验一 简支梁张拉试验

  - 实验目的

1．测试简支梁在不同张拉等级下测试截面应变和挠度变化情

况。

2． 认真观察简支梁在不同张拉力作用下的各个阶段的现象，画出应变简图。

3．了解用静态测试仪测量应变的方法。

  - 实验设备

1．一个千斤顶

2．五个千分表

3．静态电阻应变测试仪

  - 试件及实验装备

- 试件的模型（图一）

- 试件在自重应力作用下的弯矩图及中间截面应力图（图二）

- 安装好试验模型梁（图三）

4.试件张拉时的弯矩图（图四）

  - 实验原理

1.测应变片张拉力

梁发生纯弯曲变形时，横截面上正应力。在理论上沿梁的截面高度y成斜直线规律变化，其计算公式为：

δ=M⋅yIZ

式中，M为梁横截面上的弯矩，Iz为梁横截面对中性轴(z轴)的惯性矩。

如今，先给简支梁施加一个预应力，此时，其计算公式为：

σ=−NA−N⋅e⋅yIz+q⋅x2y2Iz

式中，N为施加的张拉力，A为试件截面面积，e为张拉力偏离横轴的距离，Iz为横截面的惯性矩，q为梁自重产生的分布力。

加载之前，在梁发生纯弯曲变形的两个侧面，沿梁的横截面高度，每隔导刻划平行线，其中1—1、5—5分别位于梁的上下边缘，3—3位于中性层处，2—2、4—4分别位于中性层以上或以下而与中性层距离相等，如图三所示。

这些线段表示梁的纵向纤维，若沿这些线段贴上电阻应变片，梁发生纯弯曲时，这些线段的长度将会发生改变，贴在其上的电阻应变片的长度随之发生改变而导致电阻值的变化，可以通过静态应变测试仪测出各处的应变εi，根据虎克定律，即可求出实验应力：

δi实＝E⋅εi

2.简支梁挠度测量计算

简支梁的受力如图五所示：

我们忽略试件自重所产生的挠度，此时，简支梁的挠度计算公式为：

y=mx6EIl(l−x)×(2l−x)+mx6EIl(l2−x2) =mx2EI(l−x)

式中，EI为梁的刚度。

  - 实验步骤

(1)试验组装

将锚具、预应力筋、传感器、千斤顶安装于试验机或试验台座上，使各预应力筋均匀受力紧固锚具螺丝或敲紧夹片。如图六给出了钢绞线锚具组装件静载试验组装图。

图六   钢绞丝锚具静载试验组装图

- 12－夹片；2、7、11—锚圈；3、5－垫板；4－试验台座；

6、9－传感器8－限位板；10－千斤顶

然后，按图三样式安装好千分尺与应变片。

(2)试验加载步骤

①对于先安装锚具、夹具或连接器再张拉预应力筋的预应力体系，可直接用试验台座或试验机加载，加载步骤可按预应力钢材强度标

准值的20％、40％、60％、80％四级等速加载，加荷速度可取100MPa／min。

②对于先张拉预应力筋再进行锚固的预应力体系，应先用施工用的张拉设备按预应力钢材抗拉强度标准值的20％、40％、60％、80％分四级等速张拉，达到80％后锚固。如果能证明预应力钢材在张拉后锚固对静载锚固性能无影响时，也可按先安装锚具、夹具或连接器再张拉的预应力体系加载。

③在加载不同的荷载时记下千分表、应变片的读书。

④实验完后，清理仪器设备，结束实验。

⑤整理数据，完成实验报告。

  - 注意事项

1．安装、加载时，要注意保护好仪器。

2．工作人员还要注意好人身安全。