实验四  桥梁扩大基础沉降观测

- 实验目的

1． 熟练掌握水准仪的使用方法。

2． 确定基准点，测出在不同时间段的基础沉降量。

- 实验仪器

1． 皮尺与标高尺

2． 一套精密水准仪

- 实验模型

图一  实验模型观测

- 实验原理

桥梁地基下沉是由于桥梁自身重力及桥面上动、静荷载共同作用所产生的。但当下沉到一定的量后，它就会趋于稳定状态。

如图一所示，桥梁沉降量的观察是利用水准仪，从已知高程的某一定，确定桥梁基础的下沉量。它是利用基础的同一点在不同时间的高程之差来测定的。

起初，测得 A点高程h；一定时间过后，再次测得A点高程h'，则基础这段时间的沉降量为Δh=h−h'。

- 实验步骤

1．在实验场地上选一个具有代表性的桥梁基础，位置要选好，方便测量。

2．在桥梁基础上适当位置竖直粘贴一条皮尺，一定确保水准仪能看清楚，并有足够的长度，如图一所示。

3．如图一所示，安置好水准仪，水平视的A	点为a。

4．经过一段时间后，再以同样的高度视得A'点为b。

5．在这段时间内基础的沉降量为Δh=a−b。

6．重复上面的测量，直到基础的沉降量接近0为止。